Propuesta de trabajo final para Programación de Microcontroladores

Alumno: Elvis de la Torre Velarde

Plataforma embebida: NUCLEO-F446RE

# Módulos de hardware

- Sensor BME280: temperatura, humedad relativa y presión atmosférica, por I2C (dirección 0x76).

- LCD 16x2 HD44780 con adaptador I2C PCF8574 (dirección 0x27).

- Encoder rotativo KY-040 con pulsador integrado.

- Dos pulsadores: OK y BACK.

- LED y buzzer de alarma.

# Aplicación

Estación de medición ambiental que muestra en el LCD la temperatura, la humedad y la presión, una variable por pantalla. Para cada variable se configura un rango mínimo y máximo; cuando una medición sale de su rango se enciende el LED y suena el buzzer. Desde una terminal serie en la PC se pueden consultar las mediciones y modificar los límites.

Controles: el giro del encoder cambia la variable mostrada o ajusta el límite en edición; OK entra a configuración y confirma; BACK retrocede o cancela sin guardar; el pulsador del encoder habilita o deshabilita la alarma.

# Periféricos del microcontrolador

- I2C1 (PB8/PB9, 100 kHz): bus compartido por el BME280 y el LCD.

- USART2 (PA2/PA3, 115200 8N1): consola de comandos a través del puerto virtual del ST-LINK.

- TIM3 en modo encoder (PA6/PA7): cuenta los pasos del encoder por hardware, sin perder pasos aunque el lazo principal esté ocupado.

- GPIO: entradas con pull-up para los tres pulsadores y salidas para LED y buzzer.

- SysTick: base de tiempo de 1 ms para los retardos no bloqueantes.

# Diagrama en bloques

Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

# Diagramas de estado de las MEF

La aplicación se organiza en tres MEF que se actualizan en cada vuelta del lazo principal sin bloquear: la de interfaz de usuario, la de alarma y la de antirrebote de los pulsadores.

## MEF de interfaz de usuario (app_ui)

Figura 2. Diagrama de estados de la MEF de interfaz de usuario.

- UI_INIT: arranque. Inicializa LCD, sensor, encoder, UART y alarma. Si el sensor responde pasa a UI_SHOW; si no, a UI_ERROR.

- UI_SHOW: muestra la variable seleccionada y su valor, refrescando cada 1 s. El giro del encoder cambia entre T, HR y P. OK pasa a configuración.

- UI_SET_MIN: el encoder ajusta el límite mínimo de la variable. OK avanza a UI_SET_MAX; BACK descarta y vuelve a UI_SHOW.

- UI_SET_MAX: el encoder ajusta el límite máximo. OK guarda los límites si mín < máx y vuelve a UI_SHOW; BACK regresa a UI_SET_MIN.

- UI_ERROR: se entra desde cualquier estado de operación si falla la lectura I2C. Muestra el error en el LCD y por UART y reintenta cada 2 s; con una lectura correcta vuelve a UI_SHOW.

## MEF de alarma (API_alarm)

Figura 3. Diagrama de estados de la MEF de alarma.

- ALARM_DISABLED: estado inicial. LED y buzzer apagados; no se evalúan los límites.

- ALARM_ARMED: alarma habilitada. Compara cada nueva medición con los límites de su variable.

- ALARM_ACTIVE: alguna variable está fuera de rango. LED encendido y buzzer intermitente; vuelve a ALARM_ARMED cuando todas regresan al rango (con histéresis para evitar oscilaciones).

El pulsador del encoder o el comando ALARM ON/OFF alternan entre deshabilitada y habilitada.

## MEF de antirrebote (API_debounce)

Figura 4. Diagrama de estados de la MEF de antirrebote (una instancia por pulsador).

Es la MEF de la práctica 4, adaptada para manejar tres pulsadores: BUTTON_UP (suelto), BUTTON_FALLING (espera 40 ms para confirmar la pulsación), BUTTON_DOWN (presionado) y BUTTON_RISING (espera 40 ms para confirmar la liberación). Al confirmar una pulsación se registra el evento que luego lee la MEF de interfaz.

# Módulos de software definidos

Cada driver de periférico separa la lógica (API_x.c) del acceso a la HAL (API_x_port.c), de modo que portar a otro microcontrolador solo requiere reescribir los archivos port.

- API_delay (práctica 3): retardos no bloqueantes — API_delay.h/.c

- API_debounce (práctica 4): antirrebote de los pulsadores — API_debounce.h/.c + _port

- API_uart y API_cmdparser (práctica 5): UART y comandos — API_uart.h/.c, API_cmdparser.h/.c

- API_encoder: lectura del encoder con TIM3 — API_encoder.h/.c + _port

- API_lcd: driver del LCD HD44780 sobre PCF8574 — API_lcd.h/.c + _port

- API_bme280: driver del sensor ambiental — API_bme280.h/.c + _port

- API_alarm: MEF de alarma, límites, LED y buzzer — API_alarm.h/.c + _port

- app_ui: MEF de interfaz; integra todos los módulos — app_ui.h/.c

# Prototipos de funciones de cada módulo

Se listan las funciones públicas de cada módulo y, cuando corresponde, las de su capa port.

## API_delay

typedef struct { tick_t startTime; tick_t duration; bool_t running; } delay_t;

void   delayInit(delay_t *delay, tick_t duration);   // Inicializa con su duración

bool_t delayRead(delay_t *delay);                    // true si venció; se rearma

void   delayWrite(delay_t *delay, tick_t duration);  // Cambia la duración

bool_t delayIsRunning(delay_t *delay);               // true si está corriendo

## API_debounce

typedef enum { BTN_OK, BTN_BACK, BTN_ENC_SW, BTN_COUNT } button_t;

void   debounceFSM_init(void);             // MEF de cada pulsador en BUTTON_UP

void   debounceFSM_update(void);           // Actualiza las MEF de los pulsadores

bool_t readKey(button_t btn);              // true si hubo pulsación; se limpia al leer

bool_t button_port_read(button_t btn);     // [port] HAL_GPIO_ReadPin

## API_uart / API_cmdparser

bool_t uartInit(void);                                  // Inicializa USART2

void   uartSendString(uint8_t *pstring);                // Envía un string

bool_t uartReceiveByte(uint8_t *byte);                  // No bloqueante

void   cmdParserInit(void);                             // Inicializa la MEF del parser

void   cmdPoll(void);  // Arma la línea y ejecuta GET, LIM?, SET, ALARM ON|OFF, HELP

## API_encoder

void     encoderInit(void);                // Arranca TIM3 en modo encoder

int16_t  encoderGetDelta(void);            // Pasos desde la última lectura (+/-)

uint16_t encoder_port_getCount(void);      // [port] Registro CNT de TIM3

## API_lcd

lcdStatus_t lcdInit(void);                     // Inicialización en modo 4 bits

void   lcdClear(void);                         // Borra la pantalla

void   lcdSetCursor(uint8_t row, uint8_t col); // Posiciona el cursor

void   lcdPrint(const char *text);             // Escribe un texto

bool_t lcd_port_write(uint8_t data);           // [port] HAL_I2C_Master_Transmit

## API_bme280

typedef struct { float temperature; float humidity; float pressure; } bme280Data_t;

bme280Status_t bme280Init(void);                // Chip ID, calibración, modo normal

bme280Status_t bme280Read(bme280Data_t *data);  // Lectura compensada (°C, %HR, hPa)

bool_t bme280_port_read(uint8_t reg, uint8_t *buf, uint16_t len);  // [port]

bool_t bme280_port_write(uint8_t reg, uint8_t value);              // [port]

## API_alarm

typedef enum { ALARM_DISABLED, ALARM_ARMED, ALARM_ACTIVE } alarmState_t;

void   alarmInit(void);                                    // Estado y límites iniciales

void   alarmUpdate(const bme280Data_t *data);              // Actualiza la MEF

void   alarmToggle(void);                                  // Habilita / deshabilita

bool_t alarmSetLimits(variable_t var, float min, float max); // Valida y guarda

alarmState_t alarmGetState(void);                          // Estado actual

void   alarm_port_output(bool_t led, bool_t buzzer);       // [port] Salidas GPIO

## app_ui

typedef enum { UI_INIT, UI_SHOW, UI_SET_MIN, UI_SET_MAX, UI_ERROR } uiState_t;

void uiInit(void);      // Inicializa los módulos y la MEF de interfaz

void uiUpdate(void);    // Sensor cada 1 s, alarma y MEF